## 1	PROOX

### 1.1	ONE

#### 1.1.1	Elektr. Händetrockner, anthrazit, 300 mm Breite, PROOX AN-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1116,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2	Elektr. Händetrockner, Bronze, 300 mm Breite, PROOX BR-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1116,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3	Elektr. Händetrockner, schwarz, 300 mm Breite, PROOX DP-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 767,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.4	Elektr. Händetrockner, Kupfer, 300 mm Breite, PROOX KU-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1116,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.5	Elektr. Händetrockner, Edelstahl beschichtet, 300 mm Breite, PROOX LL-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 767,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.6	Elektr. Händetrockner, Messing, 300 mm Breite, PROOX ME-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1116,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.7	Elektr. Händetrockner, Edelstahl, 300 mm Breite, PROOX PU-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 716,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.8	Elektr. Händetrockner, weiß, 300 mm Breite, PROOX SF-010

Elektr. Händetrockner für Wandmontage. Gehäuse in Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Mit berührungslosem Infrarot Annäherungs-Sensor. Trocknungszeit in weniger als 10 Sekunden. Lufttemperatur 45°C, Leistung Motor 500W, Leistung Heizelement 500W. Sensor-Reichweite einstellbar von 5-33 cm. Lautstärke bei high speed und 1 m Entfernung max. 71,2 dB (A). Überhitzungsschutz und Tropfwassergeprüft IPX1. Abschaltautomatik nach 60 Sekunden. Inkl. Netzkabel mit EU-Stecker. Netzkabel mit US-Stecker optional erhältlich (Art.-Nr.: E-017). Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-010 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-010 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 767,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.9	Papierhandtuchspender, anthrazit, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX AN-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 725,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.10	Papierhandtuchspender klein, anthrazit, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX AN-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 669,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.11	Papierhandtuchspender, Bronze, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX BR-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 725,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.12	Papierhandtuchspender klein, Bronze, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX BR-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 669,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.13	Papierhandtuchspender, schwarz, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX DP-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 302,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.14	Papierhandtuchspender klein, schwarz, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX DP-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 279,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.15	Papierhandtuchspender groß, schwarz, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX DP-103

Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-103 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-103 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 349,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.16	Papierhandtuchspender oben offen, schwarz, ca. 550 Blatt, PROOX DP-105

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-105 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-105 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 251,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.17	Papierhandtuchspender oben offen, schwarz, ca. 200 Blatt, PROOX DP-105-S

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-105-S oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-105-S |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.18	Papierhandtuchspender, Kupfer, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX KU-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 725,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.19	Papierhandtuchspender klein, Kupfer, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX KU-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 669,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.20	Papierhandtuchspender, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX LL-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 302,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.21	Papierhandtuchspender klein, Edelstahl beschichtet, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX LL-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 279,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.22	Papierhandtuchspender groß, Edelstahl beschichtet, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX LL-103

Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-103 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-103 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 349,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.23	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, PROOX LL-105

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-105 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-105 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 251,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.24	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl beschichtet, ca. 200 Blatt, PROOX LL-105-S

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-105-S oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-105-S |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.25	Papierhandtuchspender, Messing, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX ME-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 725,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.26	Papierhandtuchspender klein, Messing, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX ME-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 669,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.27	Papierhandtuchspender, Edelstahl, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX PU-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.28	Papierhandtuchspender klein, Edelstahl, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX PU-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 239,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.29	Papierhandtuchspender groß, Edelstahl, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX PU-103

Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-103 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-103 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 319,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.30	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl, ca. 550 Blatt, PROOX PU-105

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-105 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-105 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 193,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.31	Papierhandtuchspender oben offen, Edelstahl, ca. 200 Blatt, PROOX PU-105-S

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-105-S oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-105-S |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 167,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.32	Papierhandtuchspender, weiß, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX SF-100

Papierhandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-100 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-100 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 302,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.33	Papierhandtuchspender klein, weiß, ca. 350 Blatt, 200 mm Höhe, PROOX SF-101

Papierhandtuchspender klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 350 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-101 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-101 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 279,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.34	Papierhandtuchspender groß, weiß, ca. 800 Blatt, 450 mm Höhe, PROOX SF-103

Papierhandtuchspender groß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Fassungsvermögen ca. 800 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-103 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-103 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 349,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.35	Papierhandtuchspender oben offen, weiß, ca. 550 Blatt, PROOX SF-105

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 550 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-105 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-105 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 251,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.36	Papierhandtuchspender oben offen, weiß, ca. 200 Blatt, PROOX SF-105-S

Papierhandtuchspender oben offen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Fassungsvermögen ca. 200 Stück bei Papierhandtüchern mit Z-Faltung. Geeignet für Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-105-S oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-105-S |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.37	Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.38	Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.39	Desinfektionsmittelspender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.40	Desinfektionsmittelspender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.41	Desinfektionsmittelspender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.42	Desinfektionsmittelspender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.43	Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.44	Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.45	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.46	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.47	Desinfektionsmittelspender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.48	Desinfektionsmittelspender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.49	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 271,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.50	Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.51	Desinfektionsmittelspender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.52	Desinfektionsmittelspender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-DE

Desinfektionsmittelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-141-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.53	Schaumseifespender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.54	Schaumseifespender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.55	Schaumseifespender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.56	Schaumseifespender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.57	Schaumseifespender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.58	Schaumseifespender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.59	Schaumseifespender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.60	Schaumseifespender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.61	Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.62	Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.63	Schaumseifespender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.64	Schaumseifespender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.65	Schaumseifespender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 271,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.66	Schaumseifespender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.67	Schaumseifespender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca, 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.68	Schaumseifespender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-FO

Schaumseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-141-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.69	Cremeseifespender, anthrazit, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.70	Cremeseifespender, anthrazit, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX AN-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.71	Cremeseifespender, Bronze, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.72	Cremeseifespender, Bronze, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX BR-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.73	Cremeseifespender, schwarz, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.74	Cremeseifespender, schwarz, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX DP-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.75	Cremeseifespender, Kupfer, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.76	Cremeseifespender, Kupfer, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX KU-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.77	Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.78	Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX LL-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.79	Cremeseifespender, Messing, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 535,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.80	Cremeseifespender, Messing, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX ME-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 524,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.81	Cremeseifespender, Edelstahl, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 271,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.82	Cremeseifespender, Edelstahl, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX PU-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.83	Cremeseifespender, weiß, 1,4 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 306,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.84	Cremeseifespender, weiß, 0,5 L, 200 mm Höhe, PROOX SF-141-LO

Cremeseifespender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,5 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-141-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.85	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, schwarz, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX DP-141-EB

Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-EB oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-141-EB |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.86	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, Edelstahl beschichtet, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX LL-141-EB

Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-141-EB oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-141-EB |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.87	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, Edelstahl, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX PU-141-EB

Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-EB oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-141-EB |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.88	Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife, weiß, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX SF-141-EB

Krankenhausspender für Desinfektionsmittel und Cremeseife mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-EB oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-141-EB |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.89	Handreinigungsspender für Reibemittel, schwarz, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX DP-141-HC

Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-141-HC oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-141-HC |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.90	Handreinigungsspender für Reibemittel, Edelstahl, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX PU-141-HC

Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-141-HC oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-141-HC |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 259,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.91	Handreinigungsspender für Reibemittel, weiß, 0,5 L, 230 mm Höhe, PROOX SF-141-HC

Handreinigungsspender für Reibemittel mit Armhebelbedienung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe für 0,5 Liter Euroflaschen. Front zum Einhängen mit 1,5 mm Materialstärke und Sichtfenster. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-141-HC oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-141-HC |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.92	Elektr. Desinfektionsmittelspender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.93	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.94	Elektr. Desinfektionsmittelspender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.95	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.96	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.97	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.98	Elektr. Desinfektionsmittelspender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 434,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.99	Elektr. Desinfektionsmittelspender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-DE

Elektr. Desinfektionsmittelspender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.100	Elektr. Schaumseifespender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.101	Elektr. Schaumseifespender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.102	Elektr. Schaumseifespender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.103	Elektr. Schaumseifespender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.104	Elektr. Schaumseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.105	Elektr. Schaumseifespender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.106	Elektr. Schaumseifespender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 434,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.107	Elektr. Schaumseifespender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-FO

Elektr. Schaumseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.108	Elektr. Cremeseifespender, anthrazit, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX AN-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.109	Elektr. Cremeseifespender, Bronze, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX BR-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.110	Elektr. Cremeseifespender, schwarz, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX DP-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.111	Elektr. Cremeseifespender, Kupfer, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX KU-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.112	Elektr. Cremeseifespender, Edelstahl beschichtet, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX LL-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.113	Elektr. Cremeseifespender, Messing, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX ME-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 703,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.114	Elektr. Cremeseifespender, Edelstahl, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX PU-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 434,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.115	Elektr. Cremeseifespender, weiß, 0,8 L, 300 mm Höhe, PROOX SF-140E-LO

Elektr. Cremeseifespender mit Annäherungssensor für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 230 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-140E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-140E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 459,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.116	Abfallbehälter, anthrazit, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX AN-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1150,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.117	Abfallbehälter, anthrazit, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX AN-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 802,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.118	Abfallbehälter, Bronze, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX BR-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1150,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.119	Abfallbehälter, Bronze, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX BR-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 802,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.120	Abfallbehälter, schwarz, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX DP-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.121	Abfallbehälter, schwarz, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX DP-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.122	Abfallbehälter, schwarz, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX DP-240

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-240 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-240 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.123	Abfallbehälter, schwarz, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX DP-245

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-245 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-245 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 613,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.124	Abfallbehälter, Kupfer, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX KU-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1150,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.125	Abfallbehälter, Kupfer, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX KU-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 802,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.126	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX LL-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.127	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX LL-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.128	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX LL-240

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-240 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-240 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.129	Abfallbehälter, Edelstahl beschichtet, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX LL-245

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-245 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-245 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 613,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.130	Abfallbehälter, Messing, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX ME-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 1150,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.131	Abfallbehälter, Messing, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX ME-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 802,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.132	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX PU-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 358,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.133	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX PU-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 346,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.134	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX PU-240

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-240 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-240 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 358,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.135	Abfallbehälter, Edelstahl, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX PU-245

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-245 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-245 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 451,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.136	Abfallbehälter, weiß, ca. 31 L, 300 mm Breite, PROOX SF-200

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-200 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-200 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.137	Abfallbehälter, weiß, ca. 14 L, 300 mm Breite, PROOX SF-230

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 14 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-230 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-230 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.138	Abfallbehälter, weiß, ca. 31 L, 400 mm Breite, PROOX SF-240

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 31 Liter. Optional als Standmodell erhältlich. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-240 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-240 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 449,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.139	Abfallbehälter, weiß, ca. 60 L, 400 mm Breite, PROOX SF-245

Abfallbehälter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Integrierte Sackhalterung. Fassungsvermögen ca. 60 Liter. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-245 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-245 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 613,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.140	Deckel für Abfallbehälter PU-200, anthrazit, PROOX AN-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Artikel PROOX AN-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.141	Deckel für Abfallbehälter PU-230, anthrazit, PROOX AN-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Artikel PROOX AN-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 222,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.142	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Bronze, PROOX BR-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Artikel PROOX BR-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.143	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Bronze, PROOX BR-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Artikel PROOX BR-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 222,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.144	Deckel für Abfallbehälter PU-200, schwarz, PROOX DP-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.145	Deckel für Abfallbehälter PU-230, schwarz, PROOX DP-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 147,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.146	Deckel für Abfallbehälter PU-240, schwarz, PROOX DP-241

Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-241 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-241 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.147	Deckel für Abfallbehälter PU-245, schwarz, PROOX DP-246

Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-246 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-246 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 163,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.148	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Kupfer, PROOX KU-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Artikel PROOX KU-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.149	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Kupfer, PROOX KU-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Artikel PROOX KU-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 222,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.150	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.151	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 147,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.152	Deckel für Abfallbehälter PU-240, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-241

Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-241 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-241 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.153	Deckel für Abfallbehälter PU-245, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-246

Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-246 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-246 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 163,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.154	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Messing, PROOX ME-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Artikel PROOX ME-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.155	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Messing, PROOX ME-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Artikel PROOX ME-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 222,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.156	Deckel für Abfallbehälter PU-200, Edelstahl, PROOX PU-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 95,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.157	Deckel für Abfallbehälter PU-230, Edelstahl, PROOX PU-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 90,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.158	Deckel für Abfallbehälter PU-240, Edelstahl, PROOX PU-241

Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-241 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-241 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 95,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.159	Deckel für Abfallbehälter PU-245, Edelstahl, PROOX PU-246

Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-246 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-246 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 100,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.160	Deckel für Abfallbehälter PU-200, weiß, PROOX SF-201

Deckel für Abfallbehälter PU-200. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-201 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-201 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.161	Deckel für Abfallbehälter PU-230, weiß, PROOX SF-231

Deckel für Abfallbehälter PU-230. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-231 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-231 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 147,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.162	Deckel für Abfallbehälter PU-240, weiß, PROOX SF-241

Deckel für Abfallbehälter PU-240. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-241 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-241 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 153,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.163	Deckel für Abfallbehälter PU-245, weiß, PROOX SF-246

Deckel für Abfallbehälter PU-245. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-246 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-246 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 163,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.164	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 74 L, PROOX PU-260

Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Nach unten verjüngend (Bodenfläche 350x280 mm). Sehr starke Ausführung. Fassungsvermögen ca. 74 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-260 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-260 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 134,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.165	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 66 L, PROOX PU-261

Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Fassungsvermögen ca. 66 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-261 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-261 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 108,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.166	Drahtkorb, Edelstahl, ca. 27 L, PROOX PU-265

Drahtkorb für Wandmontage oder frei bodenstehend. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Oberfläche elektrolytisch poliert. Fassungsvermögen ca. 27 Liter. Inkl. Edelstahlhaken, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-265 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-265 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 100,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.167	Abwurfhülse, anthrazit, PROOX AN-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX AN-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.168	Abwurfhülse, Bronze, PROOX BR-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX BR-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.169	Abwurfhülse, schwarz, PROOX DP-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX DP-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 157,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.170	Abwurfhülse, Kupfer, PROOX KU-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX KU-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.171	Abwurfhülse, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX LL-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 157,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.172	Abwurfhülse, Messing, PROOX ME-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX ME-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.173	Abwurfhülse, Edelstahl, PROOX PU-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX PU-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 119,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.174	Abwurfhülse, weiß, PROOX SF-280

Abwurfhülse für Waschtischeinbau von oben oder unten. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. 1,2 mm Materialstärke. Mit gebördeltem Rand. Papierdrahtkorb aus Edelstahl als Zubehör erhältlich. Inkl. Montagelaschen und Edelstahlschrauben. Artikel PROOX SF-280 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-280 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 157,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.175	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, anthrazit, PROOX AN-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 549,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.176	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, anthrazit, PROOX AN-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 649,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.177	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Bronze, PROOX BR-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 549,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.178	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Bronze, PROOX BR-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 649,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.179	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, schwarz, PROOX DP-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 284,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.180	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, schwarz, PROOX DP-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 470,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.181	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, schwarz, PROOX DP-382

Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-382 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-382 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 207,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.182	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, schwarz, PROOX DP-383

Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-383 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-383 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 230,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.183	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Kupfer, PROOX KU-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 549,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.184	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Kupfer, PROOX KU-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 649,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.185	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 284,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.186	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 470,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.187	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-382

Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-382 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-382 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 207,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.188	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-383

Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-383 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-383 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 230,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.189	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Messing, PROOX ME-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 549,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.190	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Messing, PROOX ME-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 649,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.191	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, Edelstahl, PROOX PU-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 249,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.192	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, Edelstahl, PROOX PU-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 422,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.193	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl, PROOX PU-382

Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-382 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-382 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 173,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.194	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, Edelstahl, PROOX PU-383

Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-383 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-383 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 183,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.195	Doppelter WC-Rollenhalter manuell, weiß, PROOX SF-300

Doppelter WC-Rollenhalter manuell für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für 2 Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition. Ohne Spindelsystem. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-300 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-300 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 284,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.196	Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung, weiß, PROOX SF-305

Doppelter WC-Rollenhalter mit automatischer Nachrückung für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nichts sichtbar. Für zwei Rollen bis max. 140 mm Breite und 130 mm Durchmesser. Zweite Rolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in die untere Postion. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-305 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-305 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 470,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.197	Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, weiß, PROOX SF-382

Zweifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 2 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-382 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-382 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 207,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.198	Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat, weiß, PROOX SF-383

Dreifacher WC-Papier- und Reserverollenhalter im Querformat für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Für 3 herkömmliche WC-Rollen mit maximalem Durchmesser von 125 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-383 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-383 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 230,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.199	Einfacher WC-Rollenhalter klein, anthrazit, PROOX AN-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.200	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, anthrazit, PROOX AN-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.201	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Bronze, PROOX BR-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.202	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Bronze, PROOX BR-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.203	Einfacher WC-Rollenhalter klein, schwarz, PROOX DP-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.204	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, schwarz, PROOX DP-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 178,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.205	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Kupfer, PROOX KU-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.206	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Kupfer, PROOX KU-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.207	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.208	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 178,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.209	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Messing, PROOX ME-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.210	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Messing, PROOX ME-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.211	Einfacher WC-Rollenhalter klein, Edelstahl, PROOX PU-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 104,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.212	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, Edelstahl, PROOX PU-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 144,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.213	Einfacher WC-Rollenhalter klein, weiß, PROOX SF-380

Einfacher WC-Rollenhalter klein für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 17 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-380 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-380 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.214	Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß, weiß, PROOX SF-384

Einfacher WC-Rollenhalter mittelgroß für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen bis maximal 105 mm Breite und mindestens 23 mm Kerndurchmesser. Inkl. kleiner verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-384 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-384 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 178,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.215	WC-Großrollenhalter, schwarz, PROOX DP-350

WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-350 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-350 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.216	WC-Großrollenhalter, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-350

WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-350 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-350 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.217	WC-Großrollenhalter, Edelstahl, PROOX PU-350

WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-350 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-350 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 108,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.218	WC-Großrollenhalter, weiß, PROOX SF-350

WC-Großrollenhalter für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,0 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Für WC-Großrollen bis max. 270 mm Durchmesser. Abrisskante bei der Entnahmeöffnung. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-350 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-350 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 262,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.219	WC-Papier Einzelblattspender, anthrazit, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX AN-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 559,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.220	WC-Papier Einzelblattspender, Bronze, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX BR-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 559,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.221	WC-Papier Einzelblattspender, schwarz, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX DP-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.222	WC-Papier Einzelblattspender, schwarz, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX DP-313

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-313 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-313 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 312,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.223	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, schwarz, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX DP-316

WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-316 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-316 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 546,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.224	WC-Papier Einzelblattspender, Kupfer, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX KU-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 559,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.225	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl beschichtet, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX LL-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.226	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl beschichtet, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX LL-313

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-313 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-313 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 312,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.227	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, Edelstahl beschichtet, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX LL-316

WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-316 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-316 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 546,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.228	WC-Papier Einzelblattspender, Messing, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX ME-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 559,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.229	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX PU-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 256,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.230	WC-Papier Einzelblattspender, Edelstahl, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX PU-313

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-313 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-313 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 275,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.231	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, Edelstahl, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX PU-316

WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-316 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-316 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 451,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.232	WC-Papier Einzelblattspender, weiß, ca. 550 Blatt, 300 mm Höhe, PROOX SF-310

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 550 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-310 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-310 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 295,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.233	WC-Papier Einzelblattspender, weiß, ca. 700 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX SF-313

WC-Papier Einzelblattspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 700 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-313 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-313 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 312,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.234	WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig, weiß, ca. 1400 Blatt, 400 mm Höhe, PROOX SF-316

WC-Papier Einzelblattspender doppelreihig für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Füllvermögen ca. 1400 Stück Einzelblätter. Maximal mögliche Größe der Einzelblätter 105x120 mm. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-316 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-316 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 546,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.235	Reserverollenhalter für 2 Rollen, anthrazit, PROOX AN-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.236	Reserverollenhalter für 1 Rolle, anthrazit, PROOX AN-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.237	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Bronze, PROOX BR-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.238	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Bronze, PROOX BR-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.239	Reserverollenhalter für 2 Rollen, schwarz, PROOX DP-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.240	Reserverollenhalter für 1 Rolle, schwarz, PROOX DP-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.241	Reserverollenhalter für 3 Rollen, schwarz, PROOX DP-393

Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-393 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-393 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 216,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.242	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Kupfer, PROOX KU-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.243	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Kupfer, PROOX KU-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.244	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.245	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.246	Reserverollenhalter für 3 Rollen, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-393

Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-393 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-393 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 216,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.247	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Messing, PROOX ME-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.248	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Messing, PROOX ME-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 210,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.249	Reserverollenhalter für 2 Rollen, Edelstahl, PROOX PU-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 104,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.250	Reserverollenhalter für 1 Rolle, Edelstahl, PROOX PU-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 104,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.251	Reserverollenhalter für 3 Rollen, Edelstahl, PROOX PU-393

Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-393 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-393 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 157,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.252	Reserverollenhalter für 2 Rollen, weiß, PROOX SF-390

Reserverollenhalter für 2 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für 2 Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-390 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-390 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.253	Reserverollenhalter für 1 Rolle, weiß, PROOX SF-391

Reserverollenhalter für 1 Rolle für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Für Rollen mit mindestens 13 mm Kerndurchmesser. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-391 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-391 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 136,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.254	Reserverollenhalter für 3 Rollen, weiß, PROOX SF-393

Reserverollenhalter für 3 Rollen für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Inkl. verdeckter Schraubbefestigung aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-393 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-393 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 216,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.255	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, anthrazit, PROOX AN-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 982,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.256	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Bronze, PROOX BR-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 982,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.257	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, schwarz, PROOX DP-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 361,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.258	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, schwarz, PROOX DP-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-400-KN oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-400-KN |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 381,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.259	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Kupfer, PROOX KU-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 982,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.260	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 361,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.261	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Messing, PROOX ME-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 982,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.262	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, Edelstahl, PROOX PU-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 269,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.263	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, Edelstahl, PROOX PU-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-400-KN oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-400-KN |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 289,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.264	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender, weiß, PROOX SF-400

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-400 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-400 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 361,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.265	Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel, weiß, PROOX SF-400-KN

Hygieneabfallbehälter mit integriertem Hygienebeutelspender mit Kniehebel für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Innenliegender Kunststoff-Aufnahmebehälter mit einem Fassungsvermögen von ca. 4 Liter für eine einfache Reinigung. Selbstschließender Mechanismus. Integrierter Hygienebeutelspender für Hygienebeutelschachteln bis maximal 132x87x20 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-400-KN oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-400-KN |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 381,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.266	WC-Bürstengarnitur, anthrazit, PROOX AN-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.267	WC-Bürstengarnitur rund, anthrazit, PROOX AN-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX AN-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.268	WC-Bürstengarnitur, Bronze, PROOX BR-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.269	WC-Bürstengarnitur rund, Bronze, PROOX BR-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX BR-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.270	WC-Bürstengarnitur, schwarz, PROOX DP-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.271	WC-Bürstengarnitur rund, schwarz, PROOX DP-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.272	WC-Bürstengarnitur, Kupfer, PROOX KU-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.273	WC-Bürstengarnitur rund, Kupfer, PROOX KU-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX KU-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 408,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.274	WC-Bürstengarnitur, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.275	WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.276	WC-Bürstengarnitur, Messing, PROOX ME-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.277	WC-Bürstengarnitur rund, Messing, PROOX ME-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX ME-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 418,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.278	WC-Bürstengarnitur, Edelstahl, PROOX PU-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 168,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.279	WC-Bürstengarnitur rund, Edelstahl, PROOX PU-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 168,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.280	WC-Bürstengarnitur, weiß, PROOX SF-500

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Griff aus gebürstetem Edelstahl. WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-500 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-500 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.281	WC-Bürstengarnitur rund, weiß, PROOX SF-505

WC-Bürstengarnitur rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Gehäuse mit 2 mm Materialstärke und rundum geschlossen. Schlanker, langer Griff aus gebürstetem Edelstahl mit Deckel. Schwarzer auswechselbarer WC-Bürstenkopf mit funktioneller Form. WC-Bürste freihängend mit Tropfbereich von 35 mm. Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz für optimale Reinigungsmöglichkeit. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-505 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-505 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 227,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.282	Kleiderhaken rund, anthrazit, PROOX AN-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 65,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.283	Handtaschen- und Mantelhaken, anthrazit, PROOX AN-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 68,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.284	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, anthrazit, PROOX AN-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 78,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.285	Kleiderhaken rund, Bronze, PROOX BR-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 65,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.286	Handtaschen- und Mantelhaken, Bronze, PROOX BR-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 68,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.287	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Bronze, PROOX BR-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 78,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.288	Kleiderhaken rund, schwarz, PROOX DP-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 42,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.289	Handtaschen- und Mantelhaken, schwarz, PROOX DP-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 43,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.290	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, schwarz, PROOX DP-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 49,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.291	Kleiderhaken rund, Kupfer, PROOX KU-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 65,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.292	Handtaschen- und Mantelhaken, Kupfer, PROOX KU-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 68,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.293	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Kupfer, PROOX KU-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 78,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.294	Kleiderhaken rund, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 42,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.295	Handtaschen- und Mantelhaken, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 43,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.296	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 49,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.297	Kleiderhaken rund, Messing, PROOX ME-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 65,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.298	Handtaschen- und Mantelhaken, Messing, PROOX ME-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 68,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.299	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Messing, PROOX ME-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 78,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.300	Kleiderhaken rund, Edelstahl, PROOX PU-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 30,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.301	Handtaschen- und Mantelhaken, Edelstahl, PROOX PU-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 32,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.302	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, Edelstahl, PROOX PU-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 40,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.303	Kleiderhaken rund, weiß, PROOX SF-565

Kleiderhaken rund für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Mit Einkerbung und verdeckter Befestigung. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite zusätzlich verklebt werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-565 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-565 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 42,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.304	Handtaschen- und Mantelhaken, weiß, PROOX SF-568

Handtaschen- und Mantelhaken für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-568 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-568 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 43,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.305	Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper, weiß, PROOX SF-592

Handtaschen- und Mantelhaken mit Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Aus Vollmaterial gefräst. Länge 113 mm. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann dadurch bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Loctite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-592 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-592 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 49,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.306	Türstopper, anthrazit, PROOX AN-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX AN-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.307	Türstopper, Bronze, PROOX BR-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX BR-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.308	Türstopper, schwarz, PROOX DP-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 47,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.309	Türstopper, Kupfer, PROOX KU-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX KU-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.310	Türstopper, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 47,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.311	Türstopper, Messing, PROOX ME-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX ME-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.312	Türstopper, Edelstahl, PROOX PU-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 38,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.313	Türstopper, weiß, PROOX SF-590

Türstopper für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Mit robustem Dämpfer. Wird auf Adapterschraube aufgeschraubt und kann bei Bedarf (Diebstahlsicherung) mit Locktite gesichert werden. Inkl. Adapterschraube aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-590 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-590 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 47,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.314	Piktogramm "Herren WC", anthrazit, PROOX AN-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.315	Piktogramm "Damen WC", anthrazit, PROOX AN-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.316	Piktogramm "Barrierefreies WC", anthrazit, PROOX AN-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.317	Piktogramm "Wickelraum", anthrazit, PROOX AN-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.318	Piktogramm "Pfeil", anthrazit, PROOX AN-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Anthrazit. Selbstklebend. Artikel PROOX AN-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | AN-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 89,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.319	Piktogramm "Herren WC", Bronze, PROOX BR-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.320	Piktogramm "Damen WC", Bronze, PROOX BR-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.321	Piktogramm "Barrierefreies WC", Bronze, PROOX BR-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.322	Piktogramm "Wickelraum", Bronze, PROOX BR-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.323	Piktogramm "Pfeil", Bronze, PROOX BR-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Bronze. Selbstklebend. Artikel PROOX BR-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | BR-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 89,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.324	Piktogramm "Herren WC", schwarz, PROOX DP-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.325	Piktogramm "Damen WC", schwarz, PROOX DP-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.326	Piktogramm "Barrierefreies WC", schwarz, PROOX DP-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.327	Piktogramm "Wickelraum", schwarz, PROOX DP-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.328	Piktogramm "Pfeil", schwarz, PROOX DP-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX DP-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 55,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.329	Piktogramm "Herren WC", Kupfer, PROOX KU-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.330	Piktogramm "Damen WC", Kupfer, PROOX KU-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.331	Piktogramm "Barrierefreies WC", Kupfer, PROOX KU-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.332	Piktogramm "Wickelraum", Kupfer, PROOX KU-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.333	Piktogramm "Pfeil", Kupfer, PROOX KU-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Kupfer. Selbstklebend. Artikel PROOX KU-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | KU-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 89,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.334	Piktogramm "Herren WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.335	Piktogramm "Damen WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.336	Piktogramm "Barrierefreies WC", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.337	Piktogramm "Wickelraum", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.338	Piktogramm "Pfeil", Edelstahl beschichtet, PROOX LL-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Selbstklebend. Artikel PROOX LL-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 55,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.339	Piktogramm "Herren WC", Messing, PROOX ME-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.340	Piktogramm "Damen WC", Messing, PROOX ME-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.341	Piktogramm "Barrierefreies WC", Messing, PROOX ME-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.342	Piktogramm "Wickelraum", Messing, PROOX ME-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 112,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.343	Piktogramm "Pfeil", Messing, PROOX ME-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl mit PVD Beschichtung in Messing. Selbstklebend. Artikel PROOX ME-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | ME-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 89,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.344	Piktogramm "Herren WC", Edelstahl, PROOX PU-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 54,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.345	Piktogramm "Damen WC", Edelstahl, PROOX PU-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 54,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.346	Piktogramm "Barrierefreies WC", Edelstahl, PROOX PU-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 54,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.347	Piktogramm "Wickelraum", Edelstahl, PROOX PU-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 54,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.348	Piktogramm "Pfeil", Edelstahl, PROOX PU-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Selbstklebend. Artikel PROOX PU-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 43,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.349	Piktogramm "Herren WC", weiß, PROOX SF-810

Piktogramm "Herren WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-810 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-810 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.350	Piktogramm "Damen WC", weiß, PROOX SF-811

Piktogramm "Damen WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-811 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-811 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.351	Piktogramm "Barrierefreies WC", weiß, PROOX SF-812

Piktogramm "Barrierefreies WC". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-812 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-812 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.352	Piktogramm "Wickelraum", weiß, PROOX SF-813

Piktogramm "Wickelraum". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-813 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-813 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 77,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.353	Piktogramm "Pfeil", weiß, PROOX SF-817

Piktogramm "Pfeil". Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Selbstklebend. Artikel PROOX SF-817 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-817 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 55,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.354	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-DE

Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.355	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-DE

Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.356	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-DE

Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 463,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.357	Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-DE

Papierhandtuch- und Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.358	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-FO

Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.359	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-FO

Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.360	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-FO

Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 463,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.361	Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-FO

Papierhandtuch- und Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 0,7 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.362	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120-LO

Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.363	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120-LO

Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.364	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120-LO

Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 463,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.365	Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120-LO

Papierhandtuch- und Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Drückerhebel aus Edelstahl und hochwertige Qualitätspumpe mit Rücksaugeffekt. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,4 Liter. Pro Hub ca. 1,5 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 602,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.366	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-DE

Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.367	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-DE

Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.368	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-DE

Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 585,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.369	Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-DE

Papierhandtuch- und elektr. Desinfektionsmittelspender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.370	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-FO

Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.371	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-FO

Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.372	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-FO

Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 585,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.373	Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-FO

Papierhandtuch- und elektr. Schaumseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4 x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 0,8 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.374	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, schwarz, 400 mm Breite, PROOX DP-120E-LO

Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-120E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-120E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.375	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, Edelstahl beschichtet, 400 mm Breite, PROOX LL-120E-LO

Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-120E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-120E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.376	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, Edelstahl, 400 mm Breite, PROOX PU-120E-LO

Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-120E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-120E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 585,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.377	Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination, weiß, 400 mm Breite, PROOX SF-120E-LO

Papierhandtuch- und elektr. Cremeseifespender Kombination für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Füllstandsanzeige mit 4 mm Bohrungen. Verschluss von außen nicht sichtbar. Integrierte Soft-Slide-Box für einfache Papierentnahme. Geeignet für ca. 550 Stk. Papierhandtücher mit einer Länge von ca. 220-250 mm und einer gefalteten Breite von ca. 95-120 mm. Elektr. Seifenspender mit Annnäherungsssensor. Spender kann mit Batterien (4x Alkaline 1,5V, Typ AA) betrieben werden oder direkt - mittels optional erhältlichem Netzstecker - an das Netz mit 220 V angeschlossen werden. Füllbehälter mit Deckel herausnehmbar zum Reinigen. Fassungsvermögen ca. 0,8 Liter. Pro Hub ca. 1,1 ml. Inkl. Schlüssel, Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-120E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-120E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 636,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.378	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, schwarz, PROOX DP-143

Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX DP-143 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-143 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.379	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-143

Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX LL-143 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-143 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.380	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, Edelstahl, PROOX PU-143

Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX PU-143 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-143 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 325,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.381	Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale, weiß, PROOX SF-143

Standsäule mit Gewindebohrungen für Seifen- und Desinfektionsmittelspender und Tropfschale aus 2 mm Edelstahl. Horizontal geschliffen in Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Bohrungen mit Innengewinde für alle PROOX Seifen- und Desinfektionsmittelspendern für Wandmontage. Bodenblech aus 5 mm Edelstahl geschliffen. Artikel PROOX SF-143 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-143 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 438,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.382	Tropfschale, schwarz, PROOX DP-144-2

Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Artikel PROOX DP-144-2 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-144-2 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 109,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.383	Tropfschale, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-144-2

Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Artikel PROOX LL-144-2 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-144-2 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 109,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.384	Tropfschalenhalterung, Edelstahl mit herausnehmbarer Kunststoffschale, PROOX PU-144

Tropfschalenhalterung. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Mit herausnehmbarer Kunststoffschale für Wandmontage. Artikel PROOX PU-144 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-144 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 173,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.385	Tropfschale, Edelstahl, PROOX PU-144-2

Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Artikel PROOX PU-144-2 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-144-2 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 86,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.386	Tropfschale, weiß, PROOX SF-144-2

Tropfschale für Wandmontage aus 2 mm Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Artikel PROOX SF-144-2 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-144-2 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 109,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.387	Gästehandtuchspender, schwarz, 300 mm Breite, PROOX DP-180

Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-180 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-180 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 280,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.388	Gästehandtuchspender, Edelstahl beschichtet, 300 mm Breite, PROOX LL-180

Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-180 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-180 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 280,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.389	Gästehandtuchspender, Edelstahl, 300 mm Breite, PROOX PU-180

Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-180 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-180 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 191,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.390	Gästehandtuchspender, weiß, 300 mm Breite, PROOX SF-180

Gästehandtuchspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Ideal für klassische Gäste-Textilhandtücher mit 300 mm Breite, gerollt oder gefaltet. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-180 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-180 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 280,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.391	Hygienehandschuhspender, schwarz, PROOX DP-196

Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-196 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-196 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.392	Hygienehandschuhspender, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-196

Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-196 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-196 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.393	Hygienehandschuhspender, Edelstahl, PROOX PU-196

Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-196 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-196 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 127,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.394	Hygienehandschuhspender, weiß, PROOX SF-196

Hygienehandschuhspender für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Front 1,5 mm Materialstärke. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen und ovaler Öffnung zur Entnahme für handelsübliche Hygienehandschuhboxen bis zu einer Größe von 245x130x78 mm. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-196 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-196 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 218,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.395	Duschablage 300 mm Länge, schwarz, PROOX DP-603

Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX DP-603 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-603 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 124,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.396	WC-Ablage für Mappen und Laptops, schwarz, PROOX DP-635

WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX DP-635 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-635 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 152,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.397	Duschablage 300 mm Länge, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-603

Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX LL-603 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-603 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 124,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.398	WC-Ablage für Mappen und Laptops, Edelstahl beschichtet, PROOX LL-635

WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche beschichtet. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX LL-635 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | LL-635 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 152,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.399	Duschablage 300 mm Länge, Edelstahl, PROOX PU-603

Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX PU-603 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-603 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 78,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.400	WC-Ablage für Mappen und Laptops, Edelstahl, PROOX PU-635

WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX PU-635 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-635 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 96,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.401	Duschablage 300 mm Länge, weiß, PROOX SF-603

Duschablage 300 mm Länge. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. 2 mm Materialstärke. Mit gerundeten Ecken. Inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Artikel PROOX SF-603 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-603 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 124,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.402	WC-Ablage für Mappen und Laptops, weiß, PROOX SF-635

WC-Ablage für Mappen und Laptops für Wandmontage. Geeignet für Laptops, Tablet-PCs, Mappen und Hüllen. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Perforierte Gestaltungsfläche mit 4 mm Bohrungen. Inkl. Schrauben aus Edelstahl und Dübel. Artikel PROOX SF-635 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-635 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 152,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.403	Fußstütze, schwarz, PROOX DP-611

Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche schwarz pulverbeschichtet in RAL 9005 tiefschwarz mit Feinstruktur. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX DP-611 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | DP-611 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 183,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.404	Fußstütze, Edelstahl, PROOX PU-611

Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX PU-611 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-611 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 163,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.405	Fußstütze, weiß, PROOX SF-611

Fußstütze mit perforierter Trittfläche. Für Wandmontage. Edelstahl, Oberfläche weiß pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß mit Feinstruktur. Zum Abstützen der Füße während oder nach dem Duschen. Die Trittfläche beträgt ca. 12 cm. Einfach zu reinigen. Artikel PROOX SF-611 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | SF-611 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 183,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.406	Tischseifenspender extra massiv, Messing verchromt, PROOX PU-145

Tischseifenspender extra massiv aus Messing, hochglanzverchromt. Sehr stabile Metallpumpe mit diebstahlsicherer Montage. Wird mit Inbus gesichert. Kann zur Reinigung - oder Befüllung - von oben entnommen werden. Länge Auslauf: 140 mm. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1 Liter. Inkl. Montagezubehör und Verlängerungsschlauch mit 1,5 m Länge für die Seifenansaugung aus Kanister. Artikel PROOX PU-145 oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-145 |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 127,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.407	Tischseifenspender klein, Messing verchromt, PROOX PU-148-CR

Tischseifenspender klein mit Gehäuse aus Messing, hochglanzverchromt. Bewährte Pumpentechnik. Kann zur Reinigung und Befüllung von oben entnommen werden. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 0,5 Liter. Inkl. Montagezubehör. Artikel PROOX PU-148-CR oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-148-CR |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 63,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.408	Tischseifenspender klein, Edelstahl, PROOX PU-148-ST

Tischseifenspender klein. Edelstahl, Oberfläche matt gebürstet. Bewährte Pumpentechnik. Kann zur Reinigung und Befüllung von oben entnommen werden. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 0,5 Liter. Inkl. Montagezubehör. Artikel PROOX PU-148-ST oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-148-ST |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 79,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.409	Elektr. Tischseifenspender für Desinfektionsmittel, Edelstahl, PROOX PU-145E-DE

Elektr. Tischseifenspender für Desinfektionsmittel für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-DE oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-145E-DE |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 325,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.410	Elektr. Tischseifenspender für Schaumseife, Edelstahl, PROOX PU-145E-FO

Elektr. Tischseifenspender für Schaumseife für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-FO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-145E-FO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 325,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.411	Elektr. Tischseifenspender für Cremeseife, Edelstahl, PROOX PU-145E-LO

Elektr. Tischseifenspender für Cremeseife für Waschtisch-Montage. Intelligente LED-Anzeige mit verschieden Blinkfarben. Auslauf aus gebürstetem Edelstahl. Mit diebstahlsicherer Montage. Fassungsvermögen des Nachfüllbehälters ca. 1,5 Liter. Optional auch 3L-Flaschen erhältlich. Inkl. Montagezubehör und 230V EU-Netzstecker. Artikel PROOX PU-145E-LO oder Vergleichbares.

| Artikelnr.: | PU-145E-LO |
| --- | --- |

| Menge:. | Stk | Preis:; 325,00. | € | GP:. | € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |